作业2

习题2-1（50分）

互联网络的结构如下图所示。其中，LAN1、LAN2与LAN3是局域网，R1、R2与R3是路由器，R2接入Internet。图中出现的地址均为标准分类的IPv4地址，没有进一步将其划分子网。

请回答以下3个问题：

（1）根据已知条件构造R1的路由表（包含目的网络、下一跳地址与转发端口），要求写出构造过程（40分）

（2）如果R1收到一个目的地址为130.19.237.5的IP分组，那么R1将选择哪个端口作为下一跳的转发端口，要求写出判断过程（5分）

（3）R1能否收到目的地址为127.1.1.1的IP分组，要求说明原因（5分）

习题2-2（50分）

WireShark捕获的DHCP交互过程如下图所示。其中，第4个DHCP报文包括详细解析结果。

请回答以下4个问题：

（1）图中①~④位置的DHCP请求或响应的正式名称（20分）

（2）DHCP服务器的IP地址，DHCP报文传输采用单播还是广播模式（10分）

（3）主机通过DHCP服务器获得的IP地址与租用期长度（10分）

（4）主机从DHCP服务器获得DNS服务器与默认路由器的IP地址（10分）