组成原理实验课程第 1 次实验报告

| 实验名称 | 数据运算：定点加法 |  |  | 班级 | 李涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 胡博浩 | 学号 | 2212998 | 指导老师 | 董前琨 |
| 实验地点 | 津南实验楼A308 |  | 实验时间 | 2024.3.21 |  |

- 实验目的

（1）熟悉LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。

（2）掌握利用该实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。

（3）理解并掌握加法器的原理和设计。

（4）熟悉并运用verilog语言进行电路设计。

（5）为后续设计cpu的实验打下基础。

- 实验内容说明

请结合实验指导手册中的实验一（加法器实验）完成功能改进，实现一个能做4个32位数的加法的加法器，注意以下几点：

（1）除了修改adder模块，display、testbench和约束文件都有修改，注意加法器进位，四个数加法会出现2位的进位。

（2）实验报告中需要补充原理图，并对原理图进行解释说明。原理图参照图2.40进行修改，建议使用visio画图（别的画图软件也可，不会画图的可以手绘然后照片放报告里面）。

（3）实验报告中需要有仿真结果（波形截图），并针对图中的数据解释说明（某一时刻哪些数相加，进位情况如何，结果如何，是否验证的模块的正确性），还需要有实验箱上箱验证的照片，同样，针对照片中的数据也需要解释说明。

- 实验原理图

原理图展示了一个模块化的设计，主模块为adder_display，它调用了两个子模块：adder用于加法运算，lcd_module用于显示。在adder_display模块的输入端，cin是加法器的进位输入，而input_sel是一个选择器信号，用于选择输入到加法器的操作数。这些输入信号通过拨码开关进行输入，允许用户手动设置操作数。加法器的输出端连接到了一个名为cout的信号线上，代表加法运算的进位输出。此外，cout还连接到了一个LED灯上，用于显示加法运算的进位结果。当进位发生时，LED灯会亮起，提供直观的视觉反馈。此外，图中还包含了一个DEMUX模块，它是一个数据选择器，用于根据sel信号选择并传递不同的操作数到加法器。通过调整sel信号的值，可以选择operand1、operand2、operand3或operand4中的任意一个作为加法器的输入。

综上所述，通过调用子模块、设置输入信号和连接显示器，该设计能够实现加法运算结果的显示功能。同时，通过拨码开关和选择器信号，用户可以灵活地选择和配置输入操作数以及观察运算结果。

- 实验步骤

（1）加法器adder32.v

- 代码修改：添加两个加数(operand3,operand4)，将进位输入(cin)和进位输出(cout)修改为2位，求和计算也相应改变。

- 功能：计算四个32位输入与一个进位输入的和，并输出求和结果以及进位输出。

（2）加法器展示模块adder_display.v

module adder_display(

//时钟与复位信号

input clk,

input resetn,    //后缀"n"代表低电平有效

//拨码开关，用于选择输入数和产生cin

input [1:0]input_sel,

//0:输入为加数1(add_operand1);1:输入为加数2(add_operand2);2:输入为加数3(add_operand3);1:输入为加数4(add_operand4);

input [1:0]sw_cin,

//led灯，用于显示cout

output [1:0] led_cout,

//触摸屏相关接口，不需要更改

output lcd_rst,

output lcd_cs,

output lcd_rs,

output lcd_wr,

output lcd_rd,

inout[15:0] lcd_data_io,

output lcd_bl_ctr,

inout ct_int,

inout ct_sda,

output ct_scl,

output ct_rstn

);

//-----{调用加法模块}begin

reg  [31:0] adder_operand1;

reg  [31:0] adder_operand2;

reg  [31:0] adder_operand3;

reg  [31:0] adder_operand4;

wire [1:0]  adder_cin;

wire [31:0] adder_result  ;

wire [1:0]  adder_cout;

adder32 adder_module(

.operand1(adder_operand1),

.operand2(adder_operand2),

.operand3(adder_operand3),

.operand4(adder_operand4),

.cin     (adder_cin     ),

.result  (adder_result  ),

.cout    (adder_cout    )

);

assign adder_cin = sw_cin;

assign led_cout  = adder_cout;

//-----{调用加法模块}end

//---------------------{调用触摸屏模块}begin--------------------//

//-----{实例化触摸屏}begin

//此小节不需要更改

reg         display_valid;

reg  [39:0] display_name;

reg  [31:0] display_value;

wire [5 :0] display_number;

wire        input_valid;

wire [31:0] input_value;

lcd_module lcd_module(

.clk            (clk           ),   //10Mhz

.resetn         (resetn        ),

//调用触摸屏的接口

.display_valid  (display_valid ),

.display_name   (display_name  ),

.display_value  (display_value ),

.display_number (display_number),

.input_valid    (input_valid   ),

.input_value    (input_value   ),

//lcd触摸屏相关接口，不需要更改

.lcd_rst        (lcd_rst       ),

.lcd_cs         (lcd_cs        ),

.lcd_rs         (lcd_rs        ),

.lcd_wr         (lcd_wr        ),

.lcd_rd         (lcd_rd        ),

.lcd_data_io    (lcd_data_io   ),

.lcd_bl_ctr     (lcd_bl_ctr    ),

.ct_int         (ct_int        ),

.ct_sda         (ct_sda        ),

.ct_scl         (ct_scl        ),

.ct_rstn        (ct_rstn       )

);

//-----{实例化触摸屏}end

//-----{从触摸屏获取输入}begin

//根据实际需要输入的数修改此小节，

//建议对每一个数的输入，编写单独一个always块

//当input_sel为0时，表示输入数为加数1，即operand1

always @(posedge clk)

begin

if (!resetn)

begin

adder_operand1 <= 32'd0;

end

else if (input_valid && input_sel==0)

begin

adder_operand1 <= input_value;

end

end

//当input_sel为1时，表示输入数为加数2，即operand2

always @(posedge clk)

begin

if (!resetn)

begin

adder_operand2 <= 32'd0;

end

else if (input_valid && input_sel==1)

begin

adder_operand2 <= input_value;

end

end

//当input_sel为2时，表示输入数为加数3，即operand3

always @(posedge clk)

begin

if (!resetn)

begin

adder_operand3 <= 32'd0;

end

else if (input_valid && input_sel==2)

begin

adder_operand3 <= input_value;

end

end

//当input_sel为3时，表示输入数为加数4，即operand4

always @(posedge clk)

begin

if (!resetn)

begin

adder_operand4 <= 32'd0;

end

else if (input_valid && input_sel==3)

begin

adder_operand4 <= input_value;

end

end

//-----{从触摸屏获取输入}end

//-----{输出到触摸屏显示}begin

//根据需要显示的数修改此小节，

//触摸屏上共有44块显示区域，可显示44组32位数据

//44块显示区域从1开始编号，编号为1~44，

always @(posedge clk)

begin

case(display_number)

6'd1 :

begin

display_valid <= 1'b1;

display_name  <= "ADD_1";

display_value <= adder_operand1;

end

6'd2 :

begin

display_valid <= 1'b1;

display_name  <= "ADD_2";

display_value <= adder_operand2;

end

6'd3 :

begin

display_valid <= 1'b1;

display_name  <= "ADD_3";

display_value <= adder_operand3;

end

6'd4 :

begin

display_valid <= 1'b1;

display_name  <= "ADD_4";

display_value <= adder_operand4;

end

6'd5 :

begin

display_valid <= 1'b1;

display_name  <= "RESUL";

display_value <= adder_result;

end

default :

begin

display_valid <= 1'b0;

display_name  <= 40'd0;

display_value <= 32'd0;

end

endcase

end

//-----{输出到触摸屏显示}end

//----------------------{调用触摸屏模块}end---------------------//

endmodule

- 代码修改：修改部分用红色标注。大致分为四部分

①选择信号、sw_cin、led_out：均修改为两位

②调用加法模块的部分：匹配加法器的修改

③从触摸屏获取输入：添加加数3和4的部分

④输出到触摸屏显示：1,2,3,4为加数、5为结果result

- 功能：根据选择信号，输入不同的加数，并调用加法模块得到结果，同时实时显示各个数。

（3）仿真tb.v

- 代码修改：添加了两个寄存器（operand3,operand4），将进位输入和输出修改为两位，添加了两个随机数，并修改cin的生成范围。

- 功能：可以实现四个32为数的加法器实验的仿真模拟

（4）约束文件mycons.xdc

- 代码修改：led输出绑定两个，选择信号匹配两个拨码开关，进位输入用两个拨码开关实现。

- 功能：实现了实验箱上led灯、拨码开关、触摸屏的连接，程序因而可以在实验箱上运行。

- 实验结果分析

（1）仿真实验

0x12153524+0xc0895e81+0x8484d609+b1f05663+1=0x0913c012(进位为2)

计算正确，说明仿真模拟实验成功。

（2）上箱实验

说明输入没有问题

加数为AAAAAAAA,BBBBBBBB,CCCCCCCC,DDDDDDDD,进位输入分别为0,1,2,3

显然结果无误，实验成功

- 总结感想

这次实验让我深入了解了在CPU内部运算中的一些重要操作，特别是对加法器进行修改和调整。通过这个过程，我进一步掌握了使用Verilog语言进行硬件描述和编程的基本技能。在调整显示屏显示位置的过程中，我遇到了一些问题，但通过仔细研究代码并修正错误，最终成功解决了问题。这次实验也让我更加熟悉了实验箱的布局结构和使用方法，提高了我的实验技能。

总的来说，这次实验对我来说是一次很好的学习和实践机会，让我在Verilog语言的应用和硬件实验方面都有了进一步的提升。我相信这些经验和技能将对我的未来学习和工作有很大的帮助。